ПРИЛОЖНИЕ №1

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на

Техническо задание и количествена сметка  за довършителни строително -монтажни  работи по изграждане на 7/седем/ броя консултативни лекарски кабинети за  нуждите на ТЕЛК   град Пловдив-подразделение на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,в сградата на  Регионалната  Здравна инспекция-Пловдив.

| № | Видове С М Р | СЕК | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и изграждане на двуслойни преградни стени от гипскартон | СЕК09 | м. кв. | 325.00 |
| 2 | Доставка и полагане на вата | СЕК09 | м. кв. | 200.00 |
| 3 | Шпакловане по стени | СЕК10 | м. кв. | 325.00 |
| 4 | Полагане на свързващ грунд преди латексово боядисване | СЕК13 | м. кв. | 700.00 |
| 5 | Боядисване с латекс двукратно | СЕК13 | м. кв. | 700.00 |
| 6 | Демонтаж на стар фаянс | СЕК09 | м. кв. | 25.00 |
| 7 | Направа на тераколена мазилка по стени на тоалетни | СЕК09 | м. кв. | 50.00 |
| 8 | Полагане на бетон контакт по стени | СЕК13 | м. кв. | 100.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на фаянс | СЕК09 | м. кв. | 30.00 |
| 10 | Доставка и монтаж на теракот | СЕК09 | м. кв. | 20.00 |
| 11 | Демонтаж на мивки порцеланови ,писоар и клекало | СЕК22 | брой | 4 |
| 12 | Доставка и монтаж на писоар | СЕК22 | брой | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на мивки порцеланови | СЕК22 | брой | 4 |
| 14 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | СЕК22 | брой | 4 |
| 15 | Доставка и монтаж на моноблок – за инвалиди | СЕК22 | брой | 1 |
| 16 | Демонтаж на стари поцинковани тръби В и К | СЕК22 | м.линеен | 50.00 |
| 17 | Доставка и изграждане на исталация за права вода с ППР тръби Ф25 и фасонни елементи | СЕК22 | м.линеен | 30.00 |
| 18 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф110 с фасонни елементи | СЕК22 | м.линеен | 4.00 |
| 19 | Доставка и монтаж на тръба ПВЦ Ф50 с фасонни части | СЕК22 | м.линеен | 2.00 |
| 20 | Доставка и монтаж на ел . бойлер 80 литра | СЕК34 | брой | 1 |
| 21 | Доставка и монтаж на ел. кабел 3 х 2.5 мм | СЕК34 | м.линеен | 100.00 |
| 22 | Доставка и монтаж на кабел електрически 3 х 4 мм | СЕК34 | м.линеен | 15.00 |
| 23 | Доставка и монтаж на електрически конзоли | СЕК34 | брой | 33 |
| 24 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | СЕК34 | брой | 20 |
| 25 | Доставка и монтаж на ключове единични | СЕК34 | брой | 8 |
| 26 | Доставка и монтаж на контакт троен | СЕК34 | брой | 17 |
| 27 | Демонтаж на стари ЛОТ 3х36 w | СЕК34 | брой | 18.00 |
| 28 | Доставка и монтаж на кабелни канали | СЕК34 | м.линеен | 120.00 |
| 29 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4 х 18 w външен монтаж | СЕК34 | брой | 25 |
| 30 | Обръщане на страници около новомонтирани врати и прозорци | СЕК10 | м.линеен | 136.00 |
| 31 | Полагане на ръбоохранителни лайсни | СЕК10 | м.линеен | 136.00 |
| 32 | Ремонт на стари мозаечни стъпала | СЕК10 | брой | 11 |
| 33 | Демонтаж на стари врати | СЕК08 | брой | 4 |
| 34 | Доставка и монтаж на AL врати 160 /200 | СЕК14 | брой | 2 |
| 35 | Доставка и монтаж на AL врати 90 / 200 | СЕК14 | брой | 10 |
| 36 | Доставка и монтаж на AL прозорец 284/40 | СЕК14 | брой | 8 |
| 37 | Доставка и монтаж на AL прозорец 530/40 | СЕК14 | брой | 1 |
| 38 | Демонтаж на стар балатум | СЕК11 | м. кв. | 50.00 |
| 39 | Доставка и монтаж на нов балатум | СЕК11 | м. кв. | 50.00 |
| 40 | Доставка и монтаж на ПВЦ первази | СЕК11 | м.линеен | 226.00 |
| 41 | Демонтаж на стари стени | СЕК05 | м. куб. | 7.50 |
| 42 | Натоварване на строителните отпадъци и извозването им до депо извън района на строителство |  | м. куб. | 6.00 |
|  | В и К инсталация |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на тръба ППР Ф50 | СЕК22 | м.линеен | 90.00 |
| 44 | Доставка и монтаж на тръба Ф110 ППР | СЕК22 | м.линеен | 12.00 |
| 45 | Доставка и монтаж на тръба ППР Ф23 | СЕК22 | м.линеен | 180.00 |
| 46 | Доставка и монтаж на изолация | СЕК22 | м.линеен | 140.00 |
|  | Фасонни части |  |  |  |
| 47 | ППР коляно | СЕК22 | брой | 90 |
| 48 | ППР настолно коляно | СЕК22 | брой | 6 |
| 49 | Комплект за батерия | СЕК22 | брой | 8 |
| 50 | ППР муфа | СЕК22 | брой | 30 |
| 51 | ППР капа | СЕК22 | брой | 8 |
| 52 | ППР тапа | СЕК22 | брой | 20 |
| 53 | Кран сферичен | СЕК22 | брой | 18 |
|  | Фасонни части Ф50 | СЕК22 |  |  |
| 54 | ППР коляно | СЕК22 | брой | 50 |
| 55 | ППР дъга | СЕК22 | брой | 30 |
| 56 | ППР тетка | СЕК22 | брой | 5 |
|  | Фасонни части Ф110 | СЕК22 |  |  |
| 57 | ППР компенсатор | СЕК22 | брой | 2 |
| 58 | ППР еска | СЕК22 | брой | 2 |
| 59 | ППР коляно | СЕК22 | брой | 4 |
| 60 | ППР дъга | СЕК22 | брой | 4 |
| 61 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова | СЕК22 | брой | 4 |
| 62 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | СЕК22 | брой | 6 |
| 63 | Доставка и монтаж на сифон за мивка | СЕК22 | брой | 6 |
| 64 | Доставка и монтаж на фаянс около мивки | СЕК22 | м. кв. | 12.00 |
| 65 | Доставка и монтаж на скоби закрепващи | СЕК22 | брой | 30 |
| 66 | Доставка и монтаж на шпилки за скоби | СЕК22 | брой | 10 |
| 67 | Доставка и монтаж на дюбели за бетон | СЕК22 | брой | 30 |
|  | Ремонт на приемна зала |  |  |  |
| 68 | Демонтаж на стари ЛОТ | СЕК34 | брой | 6 |
| 69 | Демонтаж на стара врата | СЕК08 | брой | 1 |
| 70 | Демонтаж на стар прозорец | СЕК08 | брой | 1 |
| 71 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 w | СЕК34 | брой | 8 |
| 72 | Доставка и монтаж на прозорец алуминиев 238/207 см | СЕК14 | брой | 1 |
| 73 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 200/92 см | СЕК14 | брой | 1 |
| 74 | Доставка и монтаж на ламинатен паркет | СЕК09 | м. кв. | 53.00 |
| 75 | Доставка и боядисване с латекс таван две ръце | СЕК13 | кв. | 53.00 |
| 76 | Доставка и монтаж на комарник | СЕК14 | брой | 2 |
| 77 | Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска | СЕК14 | брой | 1 |
| 78 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева подпрозоречна дъска | СЕК14 | брой | 1 |
| 79 | Доставка и монтаж на външна ролетна щора | СЕК14 | брой | 1 |