Образец № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура  - коагулометър за Клинична лаборатория

| № | Наименование на апарата | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1.Методи на анализ: Съсирване (8 единични канали); Хромогенни и имунологични (4 единични канали) |  |  |  |
|  |  | 2.Източник на светлина: 8 светодиода с дължина на вълната 660 nm за съсирване; 1 халогенна лампа с 405, 575 и 800 nm за хромогенни и имунологични тестове |  |  |  |
|  |  | 3.Честота на измерване: 10 Hz за съсирване; 0.4 Hz за хромогенни и имунологични |  |  |  |
|  |  | 4.Носител на проби: Стативи за проби (капацитет от 10 проби); Непрекъснато зареждане на вакутейнери и чашки за проби; Смесено зареждане на различни видове епруветки за проби |  |  |  |
|  |  | 5.Механизъм на накапване: Автоматично разреждане на проби и стандарти |  |  |  |
|  |  | 6.Баркод идентификация: 5 ставива (50 проби); 5 статива за проби, непрекъснато зареждане; налични държачи за различните видове епруветки; 39 позиции за реактиви |  |  |  |
|  |  | 7.Температура на реактиви: 36 охлаждани позиции за реактиви в апарата при 15ºС; 3 позиции за реактиви на стайна температура |  |  |  |
|  |  | 8.Разпознаване на реактивите: Ръчно или чрез баркод |  |  |  |
|  |  | 9.Механизъм на накапване: 2 игли: 1 подгрявана за реактиви и 1 за проби, контроли и калибратори |  |  |  |
|  |  | 10. Позиция за миксиране: 4 реактива |  |  |  |
|  |  | 11. Производителност: РТ – минимум 120 теста/час, при комбиниран анализ на РТ/АРТТ – минимум 80 теста/час; |  |  |  |
|  |  | 12. Режим на работа: Непрекъснат, случаен достъп (проби, реакционни кювети) |  |  |  |
|  |  | 13.Калибрация: Автоматична, предварително дефинирана калибрация |  |  |  |
|  |  | 14. Спешни проби: 5 позиции с преоритет |  |  |  |
|  |  | 15. Реакционни кювети: Автоматично и непрекъснато зареждане 300 реакционни кювети в апарата |  |  |  |
|  |  | 16.Качествен контрол: Х-контрол, Леви-Дженсингс контрол, мониторинг според правилата на Вестгард |  |  |  |
|  |  | 17. Връзка с хост: Двупосочна чрез сериен RS232 порт |  |  |  |
|  |  | 18. Захранване: 220 V, 50 Hz |  |  |  |

Дата……………..

Участник:............ Име:............. Фамилия:......................

Подпис………….

/печат/